«Согласовано»

Главный инженер ООО «КТСК»

___________________ Самофалов В.А.

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024)

город  Клинцы   Брянской области

адрес: ______________________________

1. Общие сведения

1.1. Назначение объекта:   многоквартирный жилой дом

1.2. Год постройки  _______

1.3. Характеристика объекта:

износ в % _____этажность ___ подъездов ___

наличие подвалов   _______(кв. м)

количество квартир ______(шт.)

количество нежилых помещений  _____(шт.)

общая полезная площадь объекта ________ (кв. м)

в т.ч. жилая площадь _______ (кв. м)

в т.ч. нежилая площадь ________(кв. м)

1.4. Характеристика   инженерного   оборудования,   механизмов   (их количество):

система теплоснабжения – централизованная, материал труб – сталь (ВГП)

система ХВС -  центральная

система водоотведения -  централизованная

система электроснабжения – имеется

система газоснабжения – сетевой (природный)

система вентиляции – вытяжная  естественная через ж/б (кирпичные) шахты

1.5. Источники:

теплоснабжения  -   ООО «Клинцовская теплосетевая компания».

холодное водоснабжение и водоотведение – МУП «ВКХ г.Клинцы»

газоснабжения  -  ОАО «Газпром газораспределение Брянск» филиал в г. Клинцы

энергоснабжения – ООО «Газпром энергосбыт Брянск»

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 2.1 | Начало отопительного сезона/ Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 19.09.2022г./17.04.2023г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 12.10.2023г./26.04.2024г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10.10.2024г./ |  |
| 2.2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, 0С |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |
| 2.3 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |
|  | 2024-2025 г.г. | отсутствуют |  |
| 2.4 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. 2023-2024 г.г. 2024-2025 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: отсутствуют; - некачественно выполненные ремонтные работы: отсутствуют; - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: отсутствует; - некорректная работа насосов, теплообменников: отсутствует |  |
| 2.5 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. 2023-2024 г.г. 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: попутное; - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:______ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: с циркуляцией |  |
| 2.6 | Режимные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - температура теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - температура теплоносителя |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - температура теплоносителя |  |
| 2.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовали |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовали |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовали |  |
| 2.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 3. Мероприятия технического характера* |  |  |  |
| 3.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: по мере необходимости | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ 115 от 24.03.2003) |
| 3.2 | Осмотр состояния трубопроводов теплопотребления | Срок выполнения: июнь - август |  |
| 3.3 | Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности. | Срок выполнения: июнь - август |  |
| 3.4 | Ревизия грязевиков и фильтров, фланцевых соединений. | Срок выполнения: июнь - август |  |
| 3.5 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов | Срок выполнения: июнь - август |  |
| 3.6 | Проверка целостности и замена при необходимости теплоизоляции | Срок выполнения: август |  |
| 3.7 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: согласно графика | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ 115 от 24.03.2003) |
| 3.8 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды | Срок выполнения: согласно графика | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ 115 от 24.03.2003) |
| 3.9 | Проверка работоспособности системы освещения помещений подвала | Срок выполнения: август |  |
| 3.10 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: согласно графика спец. организации май - сентябрь |  |
| 3.11 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: по графику спец. организации. |  |
| 4. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания* |  |  |  |
| 4.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек | Срок выполнения: июнь-август |  |
| 4.2 | Проверка утепления теплых чердаков, плотность закрытия входов на них | Срок выполнения: июль-август |  |
| 4.3 | Закрытие чердачных, подвальных помещений на замки | Срок выполнения: август |  |
| 4.4 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу | Срок выполнения: август-сентябрь |  |
| 4.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя | Срок выполнения: не требуется |  |
| 4.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: не требуется |  |
| 4.7 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: не требуется |  |

*Указать план мероприятий, ремонтов и услуг по подготовке к отопительному периоду. В таблице приведен примерный план мероприятий, который  может меняться, дополняться по мере необходимости по каждому объекту.

Главный инженер___                     _______________________                              ___________________

(должность) 			                             (фамилия, инициалы)		                               (подпись)

Место печати